- 附件3

- 相关规则修改对照表

- 一、《大连商品交易所焦煤期货合约》修改对照表

（阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容）

| 原条文 | 修改后条文 |
| --- | --- |
| 交割等级; 大连商品交易所焦煤交割质量标准（F/DCE JM001-2018）. | 交割等级; 大连商品交易所焦煤交割质量标准（F/DCE JM0013-201822）. |

- 二、《大连商品交易所焦煤期货业务细则》修改对照表

（阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）含义为该条款未修改的其他内容）

| 原条文 | 修改后条文 |
| --- | --- |
| 第四条 焦煤期货合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水详见附件1《大连商品交易所焦煤交割质量标准（F/DCE JM001-2018）》。 | 第四条 焦煤期货合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水详见附件1《大连商品交易所焦煤交割质量标准（F/DCE JM0013-201822）》。 |
| 第二十七条 焦煤收发重量以指定交割仓库检重为准，检重时以地磅或轨道衡计量为准。指定交割仓库根据交易所指定的质量检验机构出具的焦煤水分检验结果，按照《大连商品交易所焦煤交割质量标准（F/DCE JM001-2018）》的规定对重量进行折算，并以此作为出具仓单的依据。 | 第二十七条 焦煤收发重量以指定交割仓库检重为准，检重时以地磅或轨道衡计量为准。指定交割仓库根据交易所指定的质量检验机构出具的焦煤水分检验结果，按照《大连商品交易所焦煤交割质量标准（F/DCE JM0013-201822）》的规定对重量进行折算，并以此作为出具仓单的依据。 |
| 第三十二条 焦煤出库时，指定交割仓库应当向货主出具由指定交割仓库检验的水分实测结果，并出示仓单注册时的质量检验报告。 指定交割仓库按照水分实测结果和《大连商品交易所焦煤交割质量标准（F/DCE JM001-2018）》规定，折算成出库重量后足量发货。 …… | 第三十二条 焦煤出库时，指定交割仓库应当向货主出具由指定交割仓库检验的水分实测结果，并出示仓单注册时的质量检验报告。 指定交割仓库按照水分实测结果和《大连商品交易所焦煤交割质量标准（F/DCE JM0013-201822）》规定，折算成出库重量后足量发货。 …… |
| 附件1： 大连商品交易所焦煤交割质量标准 （F/DCE JM001-2018） | 附件1： 大连商品交易所焦煤交割质量标准 （F/DCE JM0013-201822） |
| 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 5751 中国煤炭分类 GB/T 212 煤的工业分析方法 GB/T 214 煤中全硫的测定方法 GB/T 479 烟煤胶质层指数测定方法 GB/T 5447 烟煤粘结指数测定方法 GB/T 6948 煤的镜质体反射率显微镜测定方法 GB/T 15591 商品煤反射率分布图的判别方法 GB/T 397 炼焦用煤技术条件 GB/T 3715 煤质及煤分析有关术语 GB 475 商品煤样人工采取方法 Q/CY-MKZY-006-2012 炼焦煤炼焦试验方法 40KG试验焦炉法 | 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 5751 中国煤炭分类 GB/T 212 煤的工业分析方法 GB/T 214 煤中全硫的测定方法 GB/T 479 烟煤胶质层指数测定方法 GB/T 5447 烟煤粘结黏结指数测定方法 GB/T 6948 煤的镜质体反射率显微镜测定方法 GB/T 15591 商品煤反射率分布图混煤类型的判别方法 GB/T 397 炼焦用煤技术条件 GB/T 3715 煤质及煤分析有关术语 GB/T 475 商品煤样人工采取方法 Q/CY-MKZY-006-2012 炼焦煤炼焦试验方法 40KG试验焦炉法 GB/T 4000 焦炭反应性及反应后强度试验方法 GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定 MT/T 1181 炼焦煤炼焦试验方法 |
| 4 质量要求 4.1 标准品质量要求 指标; 质量标准. 灰分（Ad）; 10.0%. 硫分(St,d); 0.7%. 挥发分（Vdaf）; ≥16.0%且≤28.0%. 粘结指数（G）; 入库≥75%; 出库>65%. 胶质层最大厚度（Y）; ≤25.0 mm. 试验焦炉生成焦炭反应后强度（CSR）; ≥60%且≤65%. | 4 质量要求 4.1 标准品质量要求 指标; 质量标准. 灰分（Ad）; 10.0%10.5%. 硫分(St,d); 0.7%1.30%. 挥发分（Vdaf）; ≥16.0%且≤28.0%[16.0%,26.0%]. 粘结黏结指数（GGR.I）; 入库≥75%; 出库>65%. 胶质层最大厚度（Y）; ≤25.0 mm≥10.0mm. 试验焦炉生成焦炭反应后强度（CSR）; ≥60%且≤65%[60%,65%). |
| 4.2 替代品质量差异与升贴水 指标; 允许范围; 升贴水（元/吨）. 灰分（Ad）; ≤10.5%; >10.0%且≤10.5%; 每升高0.1%，扣价4. ≥9.0%且<10.0%; 每降低0.1%，升价2. <9.0%; 以9.0%计价. 硫分(St,d); ≤1.6%; >1.30%且≤1.60%; 每升高0.01%，扣价5，与前档扣价累计计算. >1.00%且≤1.30%; 每升高0.01%，扣价2.5，与前档扣价累计计算. >0.70%且≤1.00%; 每升高0.01%，扣价1.5. ≥0.50%且<0.70%; 每降低0.01%，升价0.5. <0.50%; 以0.50%计价. 试验焦炉生成焦炭反应后强度（CSR）; ≥55%; ≥55%且<60%; 扣价100. >65%; 0. 胶质层最大厚度（Y）; 无限制; >25.0mm; 0. | 4.2 替代品质量差异与升贴水 指标; 允许范围; 升贴水（元/吨）. 灰分（Ad）; ≤10.5%11.0%; >10.0%且≤10.5% (10.5%,11.0%]; 每升高0.1%，扣价4 扣价30. ≥9.0%且<10.0% (10.0%,10.5%); 每降低0.1%，升价2 升价0. <9.0% ≤10.0%; 以9.0%计价 升价30. 硫分(St,d); ≤1.60%; >1.30%且≤1.60% (1.30%,1.60%]; 每升高0.01%，扣价5，与前档扣价累计计算 每升高0.01%，扣价5. >1.00%且≤1.30%; 每升高0.01%，扣价2.5，与前档扣价累计计算. >0.70%且≤1.00% [0.70%,1.30%); 每升高0.01%，扣价1.5 每降低0.01%，升价2.5. ≥0.50%且<0.70%; 每降低0.01%，升价0.5. <0.50% <0.70%; 以0.50%0.70%计价. 挥发分（Vdaf）; [16.0%,28.0%]; （26.0%,28.0%]; 扣价50. 试验焦炉生成焦炭反应后强度（CSR）; ≥55%60%; ≥55%且<60%; 扣价100. >65%≥65%; 0升价80. 胶质层最大厚度（Y）; 无限制; >25.0mm; 0. |
| 4.4 镜质体最大反射率于1.0-1.6占比（Rmax占比）≥70%。 | 4.4 镜质体最大反射率于1.0%-1.67%占比（Rmax占比）≥70%。 |
| 4.5 水分Mt≤8.0%，水分含量大于8.0%的，按超出部分四舍五入至小数点后一位扣重（例如，实测水分为9.32%，扣重1.3%）。 | 4.5 水分Mt（Mt）≤8.0%，水分含量大于8.0%的，按超出部分四舍五入至小数点后一位扣重（例如，实测水分为9.32%，扣重1.3%）。水分（Mt）>8.0%的，每100手折算后重量=6000（吨）×（1-8.0%）/[1-水分实测结果（%）]。 |
| 5.1 试样的采取和制备按照GB 475的规定执行； | 5.1 试样的采取和制备按照GB/T 475的规定执行； |
| 5.4 粘结指数的测定按照GB/T 5447的规定执行； | 5.4 粘结黏结指数的测定按照GB/T 5447的规定执行； |
| 5.6 镜质体随机反射率的测定按照GB/T 6948的规定执行； | 5.6 镜质体随机反射率和最大反射率的测定按照GB/T 6948的规定执行； |
| 5.8试验焦炉实验生成焦炭反应后强度的测定按照Q/CY-MKZY-006-2012的规定执行。 | 5.8 试验焦炉实验生成焦炭反应后强度的测定按照Q/CY-MKZY-006-2012MT/T 1181和GB/T 4000的规定执行。 |
|  | 5.9 数值修约规则与极限数值的表示和判定按照GB/T 8170的规定执行。 |